模块五　电磁学

第13讲　电路　电流　电压　电阻

安徽六年中考

命题点1:　电路设计

1．(2016·安徽)举重比赛有甲、乙、丙三个裁判，甲为主裁判，乙和丙为副裁判．若裁判认定杠铃已被举起，就按一下自己面前的按钮．要求主裁判和至少一个副裁判都按下自己面前的按钮时，指示杠铃被举起的灯泡L才亮．以下符合这一要求的电路是(B)

命题点2:　电路故障分析

2．(2015·安徽)如图所示，两个灯泡L1、L2串联，闭合开关S，L1发光，L2不发光．发生这一现象的原因，不可能的是(B)

A．电源电压较低

B．L2发生了断路

C．L2发生了短路

D．L2实际功率很小

3．(2012·安徽)某同学利用图示电路研究并联电路电流的规律．闭合开关S再迅速断开，发现接通电路的短时间内，两只小灯泡均发光，电流表的指针正向偏转超过最大刻度．产生这种现象的原因可能是(C)

A．小灯泡L1发生短路

B．小灯泡L2发生短路

C．电流表使用的量程小了

D．电流表的接线柱接反了

针对训练

模块五　电磁学

第13讲　电路　电流　电压　电阻

基础训练

1．(2016·陕西)干燥的冬天，化纤衣服很容易吸附灰尘，这是衣服因为摩擦带了电，从而具有了吸引轻小物体的性质．

2．(2016·临沂)如图所示是国产某品牌的电动混合动力汽车，给汽车蓄电池充电时，蓄电池相当于用电器(填“用电器”或“电源”)；刚擦完车玻璃的干毛巾很容易吸附灰尘，并且与毛皮摩擦过的橡胶相互排斥，这说明干毛巾带负电．

3．(2016·自贡)某同学连接的电路如图所示，他所用的电源是四节新干电池串联组成的电池组，当他将开关闭合后，电压表的示数为2 V，则L1两端的电压为4__V，L2两端的电压为2__V．

4．(2016·古呼和浩特)下列有关电的知识判断，不正确的是(C)

A．自然界只有两种电荷，正电荷和负电荷

B．电子带负电，所带电荷量为1.6×10－19 C

C．能导电的物体叫做导体，不能导电的物体叫做绝缘体

D．一个氦原子，其核中有2个正电荷，其核外有2个电子

5．(2016·重庆A卷)如图所示，小杜同学用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔张开，在这个过程中(D)

A．玻璃棒和验电器都带负电荷

B．玻璃棒带正电荷，验电器带负电荷

C．用丝绸摩擦过的玻璃棒产生了电荷

D．金属箔张开是因为同种电荷相互排斥

6．(2016·泉州)下列日用品中，一般情况下属于导体的是(A)

A．钢勺  B．玻璃杯  C．塑料桶  D．瓷碗

7．(2016·巴中)在下面的电路中，闭合开关S，能用电压表测量L2两端电压的是(C)

8．(2016·福州)如图所示电路，闭合开关，以下判断正确的是(B)

A．灯L1、L2串联  B．电流表测灯L1电流

C．电流表测灯L2电流  D．电流表测总电流

9．(2016·威海)如图是小明家安装的换气扇和照明灯的电路图，下列说法正确的是(D)

A．换气扇和照明灯不能同时工作

B．换气扇和照明灯只能同时工作

C．换气扇和照明灯工作时，通过它们的电流一定相等

D．换气扇和照明灯工作时，它们两端的电压一定相等

10．(2016·天津)将一根金属导线均匀拉长后，其电阻(A)

A．变大  B．变

C．不变  D．无法判断

11．(2016·新疆)如图所示，当滑片P向右移动时，滑动变阻器连入电路的电阻变小的是(D)

12．(2016·安庆模拟)小明在实验时连接了如图所示电路，闭合开关后他看到灯泡L1发光，L2不发光，电压表有示数．关于电路中L1、L2的连接方式和L2不发光的原因，以下判断正确的是(D)

A．L1与L2并联，L2的灯丝断了

B．L1与L2并联，L2与灯座接触不良

C．Ll与L2串联，L2被短路

D．L1与L2串联，L2的实际功率比额定功率小得多

13．(2016·黄冈)图甲为某可调节亮度台灯，图乙为其用于调光的电位器结构图，a、b、c是它的三个接线柱，a、c分别与弧形电阻丝的两端相连，b与金属滑片相连，转动旋钮，滑片在弧形电阻丝上同向滑动即可调节灯泡亮度，下列分析正确的是(B)

A．电位器与灯泡并联

B．电位器是通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变灯泡亮度的

C．若只将a、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变亮

D．若只将b、c接入电路，顺时针转动旋钮时灯泡变暗

14．(2016·十堰)为了验证并联电路电流关系，小明设计了如图甲所示电路进行实验．

(1)实验中，应选两个规格不相同(填“相同”或“不相同”)的小灯泡．

(2)小明要测量干路电流，他将电流表串联在图甲中的C(填“A”“B”或“C”)，接入电流表后闭合开关，他看到两个灯泡都发光，但电流表出现如图乙所示现象，原因是电流表正负接线柱接反了．

15．(2016·怀化)小明用如图甲所示实物图来测量小灯泡两端电压，请回答下列问题：

(1)在连接电路过程中，开关应处于断开状态．

(2)在闭合开关前，小明应将滑动变阻器的滑片置于B(填“A”或“B”)端，并采用试触的方法来确定电压表的量程．

(3)如图乙所示，电压表的读数为2V.

16．(2016·贺州)如图所示，在探究影响导体电阻大小因素的实验中，导线a、b、c粗细相同；b、d粗细不同；a、b、d长度相同．

(1)该实验是通过观察电流表的示数间接比较导线电阻的大小．

(2)选用导线a、b分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的材料有关．

(3)选用导线b、c分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的长度有关．

(4)选用导线b、d分别接入电路中，是为了探究电阻大小跟导体的横截面积有关．

(5)影响导体电阻大小因素除了上述因素外，还可能跟温度有关．

能力提升

17．(2016·巴中)在如图所示的电路中，正确的说法是(D)

A．闭合S1，断开S2，L1发光，L2不发光

B．闭合S1、S2，L1、L2都发光

C．S1、S2都断开，L1、L2都不发光

D．闭合S2，断开S1，L1、L2都发光

18．(2016·宜昌)如图所示电路，开关闭合后两灯都发光．以下说法正确的是(A)

A．电压表V的示数一定等于V1的示数

B．电压表V的示数一定大于V1的示数

C．电流表A的示数一定等于A1的示数

D．电流表A的示数一定等于A1的示数的2倍